ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД

Цель  расчета:  на основе  данных лабораторного анализа определить качество воды и пригодность  воды для использования

Нормирование качества состоит в установлении для воды водного объекта в совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое равновесие водного объекта.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относятся использование водных объектов и их участков в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для предприятий пищевой промышленности.

Коммунально-бытовое водопользование - зто использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Такие же нормативы качества вод, как для коммунально-бытового водопользования, устанавливают для всех участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования.

Таблица  16

Состояние воды и водоемов в зависимости от их качества

|  | Индекс качества воды |  |  | Пригодность поды при водопользовании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | I | I | хозяйственно- питьевое | купание, спорт |
|  |  |  |  |  | Вполне пригодна То же Пригодна Использование сомнительно Непригодна |
| Очень чистая Чистая Умеренно загрязнен- ная Загрязненная Грязная | 5 4 3 2 1 | 5 4-5 2,5-4 1,5-2 1,5 | 5 4-5 3,5-4 2-3,5 2 | Пригодна с обеззараживанием Пригодна с хлорированием Пригодна со стандартной очисткой Пригодна только со спе-циальной очисткой в случае тех.-экономической целесообразности Непригодна |  |

Рыбо-хозяйственное водопользование - использование водных объектов для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов.

Отнесение пригодности к той или иной категории водопользования производится на основе комплексной оценки качества воды.

Индекс качества поверхностных вод 1пР характеризует совокупность основных показателей в зависимости от видов водопользования,  исходя из общесанитарного индекса 1ос и индекса специфических загрязнений 1з Дифференцированная оценка качества воды по показателям состава может получена на основании экспертных оценок по пятибалльной шкале  (табл.16).

Качественная оценка состояния водоема получается с применением дифференциальных характеристик с учетом весовой значимости показателя по данным табл. 17.

Таблица17

Дифференциальная оценка качества воды по показателям

| Показатель | Весомость, доли единицы | Числовые значения показателей для баллов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Кол. индекс | 0,18 0,13 0,12 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 | 0-100 0 1 6,5-8 8 20 10 500 200 250 | 100- 1000 1-2 1-2 6,5-8,5 6-8 20-30 10-20 500- 1000 200- 350 250- 500 | 10-10 3 2-4 5-9,5 6-4 30-40 20-50 1 1000- 1500 350-500 500- 700 | 10-10 4 4-10 4-10 4-2 40-50 50-100 1500- 2000 500-700 700-1000 | 10 5 10 4 10 2 50 100 2000 700 1000 |
| Запах, |  |  |  |  |  |  |
| Баллы |  |  |  |  |  |  |
| БПК, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| РН |  |  |  |  |  |  |
| Растворен. |  |  |  |  |  |  |
| кислород, |  |  |  |  |  |  |
| мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Цветность, |  |  |  |  |  |  |
| град |  |  |  |  |  |  |
| Взвешен- |  |  |  |  |  |  |
| ные веще- |  |  |  |  |  |  |
| ства, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Общая ми- |  |  |  |  |  |  |
| нерализа- |  |  |  |  |  |  |
| ция, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды, |  |  |  |  |  |  |
| мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Сульфаты, |  |  |  |  |  |  |
| мг/л |  |  |  |  |  |  |

Например, определим суммарный индекс качества и возможную пригодность использования воды следующего состава: коли-индекс -90, запах - -2 балла, БПК - 1,5 мг/л, растворенный кислород -7 мг/л, цветность — 15 град, взвешенные вещества - 15 мг/л, хлориды — 200 мг/л, сульфаты - 300 мг/л. Воспользовавшись данными табл. 3.2.3, вычислим 1пр:

1пр = ( 5x0,18 ) +( 4x0,13 ) +( 4x0,1 ) +( 4x0,09 ) +( 5x0,08 ) +( 5x0,07 ) + ( 4x0,06 ) = 3,65

По данным табл. 17 определяем, что анализируемая вода относится к промежуточному состоянию: между чистой и умеренно загрязненной и  может быть пригодна для любых категорий водопользования.

Более строгая гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения (табл.18), в достаточной степени согласующаяся с предыдущими, является основной для принятия решений о водопользовании и охране вод.

Таблица 18.

Гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения

| Оценочные показатели для водных объектов I и III категории | Степень загрязнения / Качественное состояние воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимая осень чистая, чистая | Умеренная умеренно загрязненная | Высокая загрязненная | Чрезвычайно высокая грязная |
| Органолиптический: запах, привкус (баллы) ПЛКорг., ст.превышения Токсилогический: ПДКтокс., ст. превышения Санитарный режим: БПК20, мг/дм3 I II Растворен. ислород, мг/дм3 Бактериологический: Число лактозоположительных кишечных палочек, 1 дм3' Индекс загрязнения | 2 1 1 3 6 4 1х10 0 | 3 4 3 6 8 10 1x10- 1x10 1 | 4 8 10 8 10 2 более 1х10-1х10 2 | Более 4 Более 8 100 Более 8 Более 10 1 Более 1 х 10 3 |

Примечание.

ПЛКорг – предельно допустимые концентрации веществ, установленные по органолиптическому  признаку вредности;

ПЛКтокс – то же по токсилогическому признаку вредности;

БПК – приведены уровни для водоемов 1 и 2 категории водопользования;

- в водных объектах используемых для купания, допустимая степень загрязнения – число лактозоположительных кишечных палочек не более 1х103  , при благоприятной эпидемической ситуации в данном районе не более 1х104  в 1 ДМ3  воды соответственно изменяется градация показателя.

Допустимая степень загрязнения определяет пригодность водного объекта для всех видов водопользования населения практически без каких-либо ограничений.

Умеренная степень загрязнения свидетельствует об известной опасности для населения культурно-бытового водопользования на водном объекте. Его использование как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения приводит к появлению начальных симптомов интоксикации у части населения, особенно при наличии в воде веществ 1 и 2 классов опасности.

Высокая   степень   загрязнения   указывает   на   безусловную опасность культурно-бытового водопользования на водном объекте. Использование такого объекта для хозяйственно-питьевого водоснабжения недопустимо из-за сложности удаления токсичных   веществ   в   процессе   водоподготовки   на   водопроводных сооружениях. Употребление для питья воды, имеющей высокую степень загрязнения, может привести к появлению у пасе симптомов  интоксикации   и   развитию  отдаленных  эффектов, особенно,  в случае присутствия в воде веществ  1   и 2 класса опасности.

Чрезвычайно  высокая  степень загрязнения  водного объекта определяет его абсолютную непригодность для всех пользования. С гигиенической точки зрения загрязнение является экстремально высоким, и даже кратковременное использование такой воды опасно для здоровья населения.

Исходные данные для расчета:

| варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коли- индекс | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 | 9 | 13 | 5 | 6 |
| Запах, б | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| БПК мг О2/л | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 |
| рН | 6,8 | 5.9 | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 6,9 |
| Раств О2мг/л | 6,5 | 7,0 | 4,3 | 5,6 | 5,8 | 4,5 | 6,2 | 3,8 | 4,9 | 6,1 |
| Цветность, град | 20 | 23 | 19 | 25 | 21 | 22 | 26 | 31 | 34 | 26 |
| Взвеш вещ мг/л | 12 | 25 | 13 | 21 | 34 | 14 | 38 | 35 | 41 | 29 |
| Общая минерализ мг/л | 250 | 230 | 360 | 340 | 290 | 280 | 350 | 410 | 460 | 430 |
| Хлориды мг\л | 220 | 280 | 260 | 270 | 310 | 290 | 320 | 340 | 210 | 240 |
| Сульфаты мг/л | 260 | 310 | 290 | 380 | 410 | 350 | 470 | 430 | 490 | 400 |