РАСЧЕТ  ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ШЛИФОВКЕ ДЕТАЛЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Цель: рассчитать выбросы  пыли от шлифовальных станков

Количество выбросов от шлифовальных станков рассчитывается по формуле:

М = G Т Кзагр    ( кг/год)

где: Т – время работы оборудования ( ч/год). Принять  Т= 2024 ч\год;

G- количество пыли, поступающее в атмосферу после очистки,  принимается равным :

G = G’  К эмо  ( 1 – К эо)  ( кг/час)

G’ -  количество пыли, содержащейся в отходах от станков до очистки ( кг/ час). Принять   G’=12.0 кг\час;

К эмо  и  К эо – коэффициенты эффективности пылеочистки. К эмо  =0,9  и  К эо=0, 98;

К загр – коэффициент загрузки оборудования: К загр=0,5