ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА  К ВОЗДЕЙСТВИЮ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

Теоретическое введение

При возникновении аварий и других ЧС нормальная работа предприятий нарушается, т.е. нарушается устойчивость его функционирования. Таким образом, под устойчивостью объекта экономики  понимают способность  технологического комплекса предприятия, зданий и сооружений противостоять воздействию  поражающих факторов. Устойчивость работы объектов экономики в ЧС  - способность производить продукцию в  установленной номенклатуре и объеме, а для объектов непроизводственной сферы – способность выполнять заданные функции.

Для повышения устойчивости функционирования объектов экономики заблаговременно анализируются возможные последствия  ЧС и разрабатываются специальные мероприятия.

Из всех поражающих факторов   в аварийных ситуациях наибольшим разрушающим действием обладает ударная волна, которая представляет собой область резкого сжатия воздуха, распространяющуюся во все стороны от центра взрыва с высокой скоростью. Источником возникновения ударной является высокое давление в центре взрыва..

При оценке устойчивости элементов производства ( оборудования, зданий, коммуникаций и иных сооружений)критерием устойчивости принято считать величину избыточного давления, при которой элементы производства сохраняются или получают слабые либо средние разрушения , т.е. когда возможно и целесообразно в короткие сроки восстановить технологический процесс. Для определения степени разрушения элементов производства пользуются специальными таблицами, в  которых приведены величины избыточного давления и характер производимых ими разрушений (  табл.1 )

Порядок выполнения работы

« Оценка устойчивости цеха к воздействию ударной волны»

Цель работы:

По исходным данным  оценить степень устойчивости элементов цеха     (  предприятия) к воздействию ударной волны - определить наиболее уязвимые элементы и  предложить мероприятия по повышению устойчивости.

Ход работы:

- Определение степени устойчивости  и наиболее уязвимых элементов механического цеха к воздействию ударной волны.

Определить величины избыточного давления ударной волны, приводящую к разрушению  элементов механического цеха ( табл.3.1 и исходные данные). Полученные результаты  свести в таблицу.

Исходные данные

Механический цех. Здание цеха – железобетонный каркас, стены – железобетонные блоки, кровля из армоцементных плит.

Оборудование: станки токарные легкие,  станки фрезерные, строгальные, сверлильные, крановое оборудование, контрольно-измерительная аппаратура, станки-автоматы.

Коммуникации: энергоснабжение проложено на железобетонных эстакадах, трубопроводы наземные, емкость с ГСМ стальная наземная.

- Разработка мероприятий по повышению устойчивости элементов цеха к воздействию ударной волны.

Табл. 3.1. Степень разрушения элементов объектов в зависимости от избыточного давления ( кПа)

| Элемент объекта | Давление, соответствующее степени разрушения ( кПа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое разрушение | Среднее разрушение | Сильное разрушение |
| Промышленные здания С металлическим или железобетонным каркасом Бескаркасные Кирпично-каркасные здания | 20-40 10-25 10-20 | 40-50 25-35 20-30 | 50-60 35-50 30-40 |
| Оборудование Токарные станки Контрольно-измерительная аппаратура Станки фрезерные, заточные Станки строгальные Станки сверлильные Станки шлифовальные Станки-автоматы Крановое оборудование Электродвигатели Котельные | 10-30 5-10 20-35 20-35 20-35 20-35 15-20 20-30 30-40 7-15 | 30-50 10-20 35-70 35-70 35-70 35-70 20-30 30-50 40-60 15-25 | 50-70 20 - 30-50 50-70 60-80 25-35 |
| Коммуникации Трубопроводы наземные Трубопроводы на ж/б эстакадах Эл.кабель на ж\б эстакадах Наземные металлические резервуары Коммуникации по внутренним стенам Подземные водо-,газо- канализационные сети | 20-30 20-30 10-15 30-40 15-20 400-600 | 30-40 30-40 15-20 40-70 20-30 600-1000 | 40-50 40-50 20-25 70-80 30-50 1000-1500 |

Подведение итогов и написание выводов согласно поставленной цели  работы .