Практическое занятие 5

Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах

Цель: рассчитать валовый выброс  пыли ( т\год), выделяемый в атмосферу при погрузке экскаватором в автосамосвалы

( см МЕТОДИКУ  ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ (РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ))

Исходные данные для расчета:

P1 - содержание пылеватых и глинистых частиц в породе, в долях единицы. P1 = 0,05;

Р2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора (табл. 3 13 1 или по данным метеослужбы) скорость ветра принять 3 м\с;

Р*з - коэффициент, учитывающий влажность материала (табл 3.2, раздел 3.1);работу карьера считать круглогодичной * при круглогодичной работе карьера в расчете принимать Р3 = 0,01

Р4 - коэффициент, учитывающий местные условия (табл. 3.3, раздел 3 1)

g - количество перерабатываемой экскаватором породы,2  т/час.

t4 - время работы экскаватора 6 часов в сутки ( перевести в год)