ПРАКТИЧЕСКИЕ/ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

1. Мотальная машина М-150-2.

2. Партионная сновальная машина СП-140. Ленточная сновальная машина СЛ-250-Ш.

3. Шлихтовальная машина МШБ-11/140.

4. Металлоткацкое производство. Приготовление проволоки.

5.Технологическая схема заправки ткацкого станка.

6. Позитивный товарный регулятор станка СТБ. Негативный товарный регулятор станка СТР-100М.

7. Зевообразовательные механизмы станков СТБ и АТПР.

8. Батанный механизм станков СТБ и АТПР. Батанные механизмы металлоткацких станков СТР-100М, СТМ-4-130 и др.

9.

Работа 1. ПЕРЕМАТЫВАНИЕ ПРЯЖИ.

МОТАЛЬНАЯ МАШИНА М-150-2.

Цель работы: изучить устройство и работу мотальной машины М-150-2.

Содержание работы:

1. Назначение машины.

2. Изучить устройство и работу мотальной машины М-150-2.

3. Привести технологическую схему машины.

4. Привести кинематическую схему передачи движения к мотальным барабанчикам.

5. Привезти формулу производительности и от чего она зависит.

Привести вывод: Вывод по работе: что проделано в процессе работы

Мотальная машина М-150-2

Для перематывания основной и уточной хлопчатобумажной, шерстяной и штапельной пряжи с прядильных и крутильных паковок it конусные бобины крестовой намотки используют мотальные машины М-150-2. Для перематывания хлопчатобумажной и штапельной пряжи в бобины крестовой мягкой намотки с перфорированным патроном (для процесса крашения) используют мотальные машины М-150-2. Эти мотальные машины двусторонние, имеют 60—120 веретен, оборудованы автоматизированным остановом для выключения отдельных веретен при обрыве и сходе нитей со входной паковки.

Рисунок 1 - Технологическая схема мотальной машины М-150-2

На рис.1 представлена технологическая схема машины М-150-2. Нить сматывается с прядильной паковки 1, установленной на магазинном шпуледержателе, и проходит через нитепроводник 2 и два натяжных приспособления 3, контрольно-очистительное приспособление 4. Далее нить проходит над прутком механизма самоостанова и через винтовую канавку мотального барабанчика 5 наматывается на бобину б. На шпуледержателе размешается по окружности пять шпуль. Машина оснащена контрольно-очистительными приборами.

Все механизмы приводятся в движение от двух электродвигателей 1 мощностью 4,0 кВт каждый и среднего электродвигателя 2 мощностью 0,6 кВт. Электродвигатели 1 приводят в движение мотальные валы 4 и мотальные барабанчики 6, а электродвигатель 2 - эксцентриковые валы 8 для механизма электропрерывателя, ленточный транспортер 5 для доставки освободившихся от пряжи пустых патронов в ящики. Кулачковая муфта 7 служит для выключения механизма самоостанова и мотальных барабанчиков 6 при проведении чистки и обмашки одной стороны машины. Частоту вращения мотальных барабанчиков 6 можно изменить с помощью вариатора скорости 3 и проконтролировать тахометром, который установлен сбоку машины.