Работа 2.СНОВАНИЕ ПРЯЖИ. ПАРТИОННАЯ СНОВАЛЬНАЯ

МАШИНА СП-140. ЛЕНТОЧНАЯ СНОВАЛЬНАЯ МАШИНА СЛ-250-Ш.

Цель работы: изучить устройство и сновальных машин различного типа.

Содержание работы:

1.Сновальная машина СП-140. Назначение машины.

1.1 Изучить устройство и работу сновальной машины СП-140.

1.2 Привести технологическую и кинематические схемы сновальной машины СП-140.

2.Сновальная машина СЛ-250-Ш. Назначение машины.

2.1 Изучить устройство и работу сновальной машины СЛ-250-Ш.

2.2 Привести технологическую схему сновальной машины СЛ-250-Ш.

3. Дать сравнительную характеристику машин СП-140 и СЛ-250-Ш в виде таблицы

4. Приведите принципиальные различия между партионным и ленточным видом сновки.

Привести вывод.

СНОВАЛЬНАЯ  МАШИНА СП-140

Машина СП-140 предназначена для партионного снования одиночной и крученой хлопчатобумажной, камвольной шерстяной, вискозной и штапельной пряжи на сновальные валы.

На рис. 18 представлена технологическая схема машины СП-140. Нити, сходя со шпулярннка 1, огибают направляющие валики 2, проходят раздвижной рядок 3, огибают мерильный валик 4 и наматываются на сновальный вал 6, проходя под укатывающим валиком 5.